等电位联结电阻在线测试仪   服务器协议

## 开机登录包

下位机发送报文

请求登录格式：{80000802,KO3740,89860478102072154967,0000}

第一部分：仪器ID编号

第二部分：报文类型

第三部分：SIM卡串号

第四部分：报警值

服务器回应报文：{CONNECT OK}

下位机串口返回：{CONNECT OK}联网成功

## 数据上传包

下位机发送报文：

格式：{80000802,RDATA,01056000}

第一部分：仪器ID编号

第二部分：报文类型

第三部分：当前电阻值（单位毫欧）如01056000 =1056欧   00000995 = 995毫欧

服务器回应报文：{CONNECT OK}

下位机串口返回：{CONNECT OK}成功

## 启动测试

服务器发送报文：

格式：{START TEST}  等待约30S测试完成后仪器主动上报当前测试值

下位机返回报文：

格式：{80000802,RDATA,01056000}

第一部分：仪器ID编号

第二部分：报文类型

第三部分：当前电阻值（单位毫欧）如01056000 =1056欧   00000995 = 995毫欧

服务器回应报文：{CONNECT OK}

下位机串口返回：{CONNECT OK}成功

串口通讯-串口指令

SID=80600040  修改仪器机身ID

SIP=183.236.99.83,8000  修改仪器IP+COM

GET 返回数据内部设置参数

联网状态自发指令过程：